РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №161

от 14.10.2025 г.                                                                                           ст. Митякинская

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона
от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом Митякинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования «Митякинвкое сельское поселение» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление  вступает в силу после его подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Муниципальный Вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава Администрации

Митякинского сельского поселения                               А.В. Куприенко

Приложение к

постановлению

№ 161 от 14.10.2025г.

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Цель разработки – удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения на период до 2036 года Митякиского сельского поселения Ростовской области включает первоочередные мероприятия по развитию централизованных систем теплоснабжения, обеспечению энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами, и экологической безопасности теплоснабжения, обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Митякинском сельском поселении.

Схема теплоснабжения Митякинского сельского поселения разработана на основании следующих документов:

1. Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".

2. Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 г. Москва "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

3. Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012 года N 565/667.

4. Генерального плана Объединенного сельского поселения Ростовской области.

5. Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204. "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований".

6. СНиП 23-01-99 (2002) Строительная Климатология с изменениями от 24 декабря 2002 года.

7. СНиП 41.02–2003 «Тепловые сети».

8. ТСН 23-339-2002 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по энергопотреблению и теплозащите».

9.СНиП II-35–76 Котельные установки.

10. СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

11. Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) С изменениями и дополнениями от:31 декабря 2015 г., 23 мая, 12 июля, 24 ноября, 26 декабря 2016 г., 18 января, 4 февраля 2017 г.

12. МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения. Утв. Заместителем Председателя Госстроя России 12.08.2003 г.

13. РД 153-34.0-20.523-98 Часть II «Методические указания по составлению энергетической характеристики водяных тепловых сетей по показателю "тепловые потери"».

14. Генеральный план и проекта внесения изменений в генеральный план Митякинского сельского поселения Ростовской области.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Тарасовский район расположен в северо-западной части Ростовской области в 200 км от г. Ростова – на Дону. На западе он граничит с Луганской Народной республикой, на севере - с Миллеровским, на юге - с Каменским, на востоке - с Кашарским и Милютинским районами Ростовской области. Административный центр – поселок городского типа Тарасовский, расположенный на реке Глубокая, притоке Северского Донца. В составе района:

- Большинское сельское поселение;

- Войковское сельское поселение;

- Дячкинское сельское поселение;

- Ефремо - Степановское сельское поселение;

- Зеленовское сельское поселение;

- Колушкинское сельское поселение;

- Красновское сельское поселение;

- Курно - Липовское сельское поселение;

- Митякинское сельское поселение;

- Тарасовское сельское поселение.

Тарасовский район располагается между крупными промышленными центрами Ростовской области – г. Миллерово и г. Каменск-Шахтинский. Сравнительно небольшие расстояния отделяют его от г. Белая Калитва и г.Донецка. Расстояние от Тарасовского до соседних областных центров Волгограда и Краснодара составляет 429 км и 461 км, до Москвы – 909 км.

Его территорию пересекают две важнейшие транспортные магистрали федерального значения – железнодорожная линия «Москва – Ростов» и автомагистраль М-4 «Дон». Площадь территории района составляет 2767 км².

Общие сведения об Митякинском  сельском поселении:

В состав Митякинского сельского поселения входят:

• станица Митякинская

• хутор Дубы

• хутор Садки

• хутор Патроновка

Станица Митякинская является административным центром Митякинского сельского поселения сельского поселения Ростовской области.
 	Митякинское сельское поселение граничит с несколькими объектами.    На севере, северо-западе соседствует с землями Войковского сельского поселения. На западе, юго-востоке, северо-востоке  поселение граничит с Зеленовским сельским поселением. Южная часть поселения и юго-заподная  граничит с Луганской народной республикой.       
 	На территории сельского поселения имеется 1 средних
общеобразовательная школа, 2 детских дошкольных образовательных учреждения, 3СДК, Митякински дом культуры, больница, Музей, ГБПОУ РО «Тарасовский многопровельный техникум», ГАУ РО «Лес», 2 ФАПа.

Общая характеристика Митякинского сельского поселения:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Существующее положение | Проектное положение на 1- ю очередь | Проектное положение на расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория в границах сельского поселения в том числе: | га | 28184 |  |  |
| 1.1 | земли сельскохозяйственного назначения | га | 10198 |  |  |
| 1.2 | земли населённых пунктов | га | 1627 |  |  |
| 1.3 | земли производственно коммунального назначения, энергетики, транспорта, связи, земли специального назначения | га | 193 |  |  |
| 1.4 | земли лесного фонда | га | 14798 |  |  |
| 1.5 | земли водного фонда | га | 54 |  |  |
| 1.6 | земли прочие | га | 1280 |  |  |

Климатические условия Митякинского сельского поселения:
 	Климат умеренно-континентальный с резкими колебаниями температуры воздуха в течение года. Для климата района характерны частые восточные ветры, которые в теплый период года часто несут суховеи.
Благодаря южному положению на территории района отмечается обилие
солнечного света и тепла. В течение года продолжительность солнечного
сияния изменяется в значительных пределах, достигая наибольших
показателей в июле (303-330ч.) и минимальных в декабре (31-42ч.). В тёплый
период года солнце светит в течение 60–70% светового дня, а зимой всего 14-
17% (декабрь). Прямая солнечная радиация составляет 2549-2683МДж/м2 с
максимумом в июле – (384-461МДж/м2) и минимумом зимой – до 17МД/м2.
Для территории характерно преобладание антициклонов (64,1%), с которыми
связана преимущественно ясная, солнечная погода и реже (в зимний период)
– пасмурная с моросящими осадками, туманами, гололёдом и низкой
облачностью. Среднегодовая температура воздуха на территории Тарасовского района составляет 9ºС. Наиболее теплым месяцем является июль, наиболее холодным - январь. 
 	Рельеф территории Митякинского сельского поселения:
 	Рельеф территории представляет собой полого падающую к востоку, в сторону р. Северский Донец, равнину, изрезанную отрогами. Общий уклон рельефа 5-150. Отроги, в основном, широкие, с пологими одернованными склонами.

По южной окраине станицы протекает р. Северский Донец, которая в отдельных местах имеет глубину до 3 м. Русло реки заиленное, берега заросли камышом. Весной, благодаря развитой балочной сети и обильно поступающим по берегам талым водам, река наполняется водой и разливается, заполняя низменные места. Заболоченных мест нет.

Существующее состояние теплоснабжения:
 	Отопление жилых помещений осуществляется от индивидуальных бытовых котлов на газовом топливе или печное отопление на твердом топливе.

Теплоснабжение производственных потребителей Митякинского сельского поселения осуществляется от собственных котельных малой мощности, печного или электрического отопления. В качестве топлива используется газ, уголь, дрова.

- ст. Митякинская: 2 котельных, которые эксплуатирует МУП "Тарасовские тепловые сети". Котельные обслуживают среднюю
общеобразовательную школу, Тарасовский филиал ГБУ РО «Миллировская ЦРБ»(Митякинскую участковую больницу).
 	Краткая характеристика системы теплоснабжения Дячкинского
сельского поселения:

| № котельной | Адрес котельной | Год ввода в эксплуа тацию | Наименование и количество основного оборудования | Устано вленная мощнос ть, Гкал/ч | Протяж енность теплов ых сетей, м | примечан ие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МБОУ ОСОШ | ст. Митякинская ул. Красноармейская, 6 | 2001 | Котел Хопер-100 -1 шт Хопер-100А-1шт | 0,086 0,083 | 140 |  |
| Котельная Тарасовский филиал ГБУ РО «Миллеровская ЦРБ» | ст. Митякинская, ул. Большая Садовая, 52 |  | Котел Хопер100А-1шт Хопер-100А-4шт | 0,083 0,344 | 580 |  |

Сведения по приборам учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям:

| № п/п | Наименование потребителя | место установки | номер котельной | тип УУТЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ СОШ № | у потребителя | 10 |  |
| 2 | Тарасовский филиал ГБУ РО «Миллеровская ЦРБ» | у потребителя | 16 |  |

Теплоносителем систем теплоснабжения от котельных для систем отопления и горячего водоснабжения Объединенного сельского поселения является горячая вода со следующим температурным графиком 95 С0 /70 С0;
 	В Митякинском сельском поселении представлена закрытая система
теплоснабжения. Процентное соотношение по типу прокладки от общей
протяженности тепловой сети в двухтрубном исчислении: надземная/
подземная.